超低温冰箱技术参数

- 控温范围：箱内温度-40℃～-90℃可调，调节单位为0.1℃；

- 有效容积≥600L；

- 样本容量≥40000支  2ml的冻存管(400个10×10冻存盒)；

- 内门数量≥2扇；外门数量≥1扇；

- 制冷系统≥2套；

- 显示器显示实时状态：环境温度等数据曲线和数据列表、样本智能管理，运行日志查询：历史温度、历史操作，用户权限管理，USB数据导出；

- 安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出)；

8.标准配置：搁架3层(高度可调)，除霜铲1个，说明书1本，冻存架1套。