技术要求

1、基本要求

1.1 DNA提取和质检

投标人需要对提供的36例样本提供提取DNA服务，并进行质检。

要求三代DNA样品的检测包括以下4步：

（1）琼脂糖凝胶电泳分析 DNA 降解程度以及是否有蛋白等杂质导致胶孔污染；

（2）脉冲场电泳分析DNA降解程度及主带分布；

（3）Nanodrop 检测 DNA 的纯度（OD260/280和OD260/230比值）；

（4）Qubit 对 DNA 浓度进行精确定量。

1.2平台要求：

1.2.1投标人采用三代高通量测序平台（Pacbio）进行建库测序。

1.2.2测序通量：投标人能够承担单日20个以上Pacbio Sequel II/IIe/Revio包ce11测序通量。

1.2.3 测序模式：HiFi

1.3测序质量标准：

完成36例样本测序，具体质控要求如下：

1.3.1测序质量: 要求测序数据clean data质量RQ≥80%。

1.3.2测序数据量：每个样本测序深度30x，每个样本数据量≥90G raw Data。

1.4数据质控

投标人为了保证后续信息分析结果的准确可靠，提供数据质量控制服务，采用PacBio官方软件包SMRTlink处理原始下机数据，首先获得Subreads序列，由Subreads之间的校正获得环形一致性序列(CCS)。

数据处理的步骤包含以下步骤:

(1)去除含有接头的 subreads;

(2)去除 read 长度小于 1500bp 的 subreads;

(3)去除 rq 值小于 0.8 的 subreads。

2、样品质控与测序

（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起21个自然日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3、数据接收与确认

（1）投标人交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由投标人的项目专员对接，在项目交付日，投标人项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认。

4、质量保证

（1）投标人提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的基本要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

5、检测数据分析

投标人须为检测数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括检测样品的基因数据清洗和质控、基于易感基因的风险预测模型构建等。

6、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则有投标人将样品寄送至招标人指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。