技术参数

一、基本要求

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求（须提供设备配置清单及质保承诺函并加盖投标人公章。） | 超融合一体机节点数量≥1台。采用单实例集群部署架构；计算、存储等资源全面池化管理与调配，虚拟化平台具备高可用（HA）功能。 |
|  |  | 每节点配置： |
|  |  | 1、CPU：≥2颗国产X86架构处理器，单颗处理器基础主频≥2.2Ghz，核心数≥32。 |
|  |  | 2、内存：≥1024GB 内存。 |
|  |  | 3、磁盘：系统盘≥2块240G SSD ，配有独立硬件RAID1保护；数据盘≥10块3.84TB 混合型SSD硬盘，DWPD≥3。 |
|  |  | 4、网卡：≥3块双口万兆网卡，配置相应的万兆光模块；≥1块四口千兆网卡。 |
|  |  | 5、电源：1+1冗余电源。 |
|  |  | 6、软件：≥2颗处理器的超融合软件永久授权许可，需包含超融合管理功能、计算虚拟化功能、分布式存储虚拟化功能、网络虚拟化功能。 |
|  |  | 7、线缆：提供设备连接所需线缆。 |
|  |  | 8、质保服务：软硬件≥3年。 |
| #2 | 总体要求 | 单个超融合集群支持≥255个节点，具备节点在线扩展及数据自动均衡。（提供产品功能截图或官方产品文档证明） |
| #3 | 总体要求 | 虚拟化平台具备修改≥5种vCPU模型，且按虚拟机颗粒度调整；支持跨代CPU在线迁移。（提供产品功能截图或官方产品文档证明） |
| #4 | 总体要求 | 具备整合所有节点磁盘为统一存储池；允许不同存储策略(两副本、三副本、纠删码)的虚拟机共享该存储池。分布式存储优先保障虚拟机所在节点本地磁盘有一份完整副本；虚拟机优先读取本地磁盘。（提供产品功能截图或官方产品文档证明） |
| 5 | 总体要求 | 具备IOPS及带宽数值限速，以单个虚拟机为最小控制单位。 |
| #6 | 兼容性要求 | 支持以存算融合模式集成部署为超融合平台，兼容≥2种国内外虚拟化产品。超融合软件具备兼容不同品牌服务器并支持融合部署≥5种。（提供官网兼容性证明或官方产品文档证明） |
| #7 | 功能要求 | 具备NFS协议的文件存储（NAS）功能，与超融合统一平台管理。文件存储功能支持高可用，可在线扩展。（提供产品功能截图或官方产品文档证明） |
| 8 | 功能要求 | 具备基本资源监控功能：查看CPU、网络和磁盘实时数据信息；可设置告警阈值；可配置告警通知。具备监控集群节点和虚拟机实时及历史性能数据，呈现视图和图表分析结果。可依据虚拟机历史监控数据分析，识别长期未用虚拟机，判断CPU、内存资源是否过剩或紧张。 |
| #9 | 功能要求 | 平台自身流量分析功能可以展示每个数据流的源/目的 IP 地址、协议、源/目的端口号、收/发数据量、包转发率、往返延时等信息，并可以自动关联到虚拟机名、物理主机名、网卡等信息，支持在虚拟机网络上展示数据流的完整路径。（提供产品功能截图或官方产品文档证明） |
| #10 | 可靠性要求 | 缓存盘故障仅影响其自身，不影响其他HDD。（提供产品功能截图或官方产品文档证明） |
| 11 | 可靠性要求 | 支持集群的自动化巡检。可自定义巡检对象与细项；可图形化展示历史巡检记录、风险项目分布及统计；支持导出巡检报告。 |
| #12 | 可靠性要求 | 具备基于机架拓扑智能分布副本。支持图形界面调整机架位置，后台自动根据拓扑重新分布副本。（提供产品功能截图或官方产品文档证明） |

二、服务标准、效率要求

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，12小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。

- 实施方案要求：投标人应当提供包含超融合安装部署、超融合平台系统维护、从原有VMware虚拟化资源池往此套新建超融合资源池的业务迁移、当故障时的应急响应方案、建立知识库等内容的实施方案。